24路继电器板通信协议

上位机发送：

数据头 一字节 0x55

目标地址一字节

数据类型一字节 0x10：查询

数据四个字节：

数据类型为0：数据为0。

校验和（前面七个字节相加得到）

下位机返回：

数据头 一字节 0x22

本机地址一字节

数据类型一字节0x10

数据四个字节：

数据0无意义

数据1数据2数据3代表24路输入的当前状态

校验和（前面七个字节相加得到）

举例说明

| 通讯地址 | 查询码 （16进制发送，一共发送八个字节） |
| --- | --- |
| 1 | 55 01 10 00 00 00 00 66 |
| 2 | 55 02 10 00 00 00 00 67 |
| 3 | 55 03 10 00 00 00 00 68 |
| 4 | 55 04 10 00 00 00 00 69 |
| …… | …… 以此类推，地址每增加1，最后一个字节也就是校验和也要增加1 |

下位机回答：（假如地址是1，其他地址以此类推）

22 01 10 00 XX XX XX HH 一共八个字节，HH是校验和，

XX XX XX 一共三个字节，每个字节含有八位二进制位，一共含有8*3=24个二进制位，代表24路输入检测板的实时状态。HH代表校验和，校验和是把前面七个字节相加得到。

说明：协议中无意义的字节留作将来升级

当地址设置15的时候，模块自动进入主机模式，主机模式不支持以上指令查询方式。

主机模式：模块自动检测本机所有开关输入的状态，自动通过485总线映射到地址设置分别是0-5的四路继电器输出板上去，时间滞后大概是1秒钟。