迅达电子串口控制继电器模块，modbus总线协议介绍

功能码01：读线圈状态

地址: 1-16

读16个继电器的当前状态

功能码02：读输入状态

地址: 1-24

24路输入检测板最多24路输入的当前状态

四路输入四路输出板最多四路输入的状态

功能码 05 写单个线圈

地址: 1-16

设置16个继电器的当前状态

功能码 06：写寄存器

注意事项：地址01-16支持单独控制某一个继电器，地址1001-1004支持通过一条指令控制所有继电器

地址：01 控制第1个继电器，0断开 1吸合 2翻转 其他不支持

地址：02 控制第2个继电器，0断开 1吸合 2翻转 其他不支持

……

地址：16控制第16个继电器，0断开 1吸合 2翻转 其他不支持

地址：1001 按照实际指令 设置16个继电器的状态 1吸合 0断开

地址：1002 组断开（按照实际指令 设置16个继电器断开） 0保持原状态 1断开

地址：1003 组吸合（按照实际指令 设置16个继电器吸合） 0保持原状态 1吸合

地址：1004 组翻转（按照实际指令 设置16个继电器翻转） 0保持原状态 1状态翻转

http://xundaele.taobao.com/

Tel：13623349045 郭