无线主机：

采用CC1101模块无线数传通信，通信稳定可靠。

通信距离，空矿地200米

通过usb与电脑连接，通过无线与从机连接。

频道，每个机器都可以设置频道，频道范围0-200，可以与设置为相同频道的从机连接，设置为不同频道的从机不能连接上。这样做的目的是为了设置为不同频道的两个系统可以同时同地工作不受影响。

地址：每一个主机或从机都有唯一的ID标识与其对应，此标识出厂时已经写入，不能更改，用来区分不同的模块

对码：主机可以与多个从机对码，控制多个从机，无需布线。对码的时候，地址栏输入不同的号码，可以将从机码对应到本主机的不同的地址。

另外：每个从机只接受与其对码的主机的指令。一个从机，最多可以同时接收两个主机的控制与访问。一个主机可以控制250个从机。

无线从机：

需要通过usb主机与电脑连接。usb主机与从机无线互联。

频道，每个机器都可以设置频道，频道范围0-200，设置相同频道的两个模块可以相互连接，设置为不同频道的两个模块不能接收到彼此的信息。这样做的目的是为了设置为不同频道的两个系统可以同时同地工作不受影响。

地址：每一个从机都有一个唯一的ID标识与其对应，此标识出厂时已经写入，不能更改，用来区分不同的模块

对码：模块上有一个对码按键，按下此对码按键，电路板上四个继电器输出指示灯闪烁提示进入对码状态，此时使用设置为相同频道的usb主机对码，即可将主机和从机的码对到一起，从而使两个机器配套上。

另外：每个从机只接受与其对码的主机的指令。一个从机，最多可以同时接收两个主机的控制与访问。一个主机可以控制250个从机。